Сырой съём импульсной характеристики канала до зачёта кадра

Экспериментальная проверка на платформе МКС в интересах проекта обнаружителя СШП

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Автор | Vagan Sarukhanov |
| Дата | 26 июля 2026 г. |
| Платформа | МКС — STM32F411 + 2× DWM1000 (клон YCHIOT DWM1000-SMA rev. 2.0) |
| Статус работы | Эксперимент завершён; классификация задачи не менялась |
| Основание | RECON_raw_cir_monitor.md, TASK_raw_cir_monitor.md, REPORT_raw_cir_monitor.md, PROTOCOL_SPEC v1.6 |

# 1. Постановка задачи

Для будущего пятиканального макета-обнаружителя СШП требовалось заранее, до изготовления его платы, проверить принципиальную возможность непрерывного съёма импульсной характеристики канала (CIR) без «зачёта» кадра приёмником — то есть без ожидания флага успешного приёма RXFCG. Другого подходящего железа на момент работы не было, поэтому проверка выполнена на существующей платформе МКС.

Работа изначально оформлена как временная проверка гипотез, а не как функция продукта. Весь экспериментальный код изолирован флагом компиляции и по умолчанию выключен.

В исходной формулировке задача содержала два разных требования, которые оказалось необходимо разделить:

- съём CIR без зачёта кадра — то есть получение характеристики с кадров, не прошедших проверку целостности;

- «водопад шума» — непрерывный съём в отсутствие сигнала вообще.

# 2. Что установлено до эксперимента

Предварительная разведка по документации DW1000 (User Manual v2.17), исходникам эталонного приложения DecaRanging и коду драйвера дала следующее.

Аккумулятор CIR наполняется исключительно после детекта преамбулы — само наполнение и есть процесс накопления преамбулы (UM §4.1.2). Накопление стартует по факту обнаружения преамбулы и завершается на детекте SFD.

Из этого следуют два вывода противоположного знака. Валидность CIR НЕ требует прохождения контроля целостности: накопление завершается задолго до PHR и RXFCG, значит съём по более раннему событию принципиально возможен. Но «водопад шума без сигнала» штатным аккумулятором DW1000 снять НЕЛЬЗЯ — без детекта преамбулы в памяти аккумулятора осмысленных данных нет.

Готового образца такого режима у Decawave не обнаружено: единственная функция чтения аккумулятора в DecaRanging закрыта неопределённым макросом и не имеет ни одного вызывающего.

# 3. Что реализовано

В прошивку добавлен одиночный съём всего аккумулятора (1016 отсчётов при PRF 64 МГц) по раннему событию приёма — детект SFD либо ошибка PHR/CRC, — то есть до зачёта кадра. Полная характеристика уходит на хост одним потоковым кадром размером 4080 байт.

| Элемент | Реализация |
| --- | --- |
| Триггер съёма | RXSFDD (накопление завершено), а также RXPHE и RXFCE — кадры, провалившиеся на PHR и CRC |
| Не триггер | RXPTO — детекта преамбулы не было, характеристика не наполнена |
| Транспорт | Потоковый кадр нового типа, 4080 байт; командный формат такой объём не несёт |
| Изоляция | Compile-time флаг, по умолчанию выключен |

Изоляция подтверждена измерением, а не рассуждением: при выключенном флаге сборка совпала с исходной по всем секциям и по всем адресам размещения (.text, .rodata, .data, .bss). Возврат к продуктовой прошивке ничего не стоит.

# 4. Ход экспериментов

Выполнено восемь серий. Основная методическая трудность состояла не в съёме, а в получении кадров, которые детектируются, но не декодируются: в штатном режиме МКС таких кадров практически не бывает.

| № | Условия | Съёмов | События | Итог серии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киты EVK, стол, Mode 3 | 3 | 3 SFDD | Гипотеза подтверждена; целостность съёма проверена |
| 2 | Киты EVK, 4 м, поворот, Mode 3 | 20 | 20 SFDD | Провалов нет; шумовая полка ушла на 4 дБ за серию |
| 3 | Свип мощности, шлейф, Mode 3 | 150 | 149 SFDD, 1 PHE | Первый провалившийся кадр; амплитуда не следует за мощностью |
| 4 | Свип мощности с метриками, Mode 3 | 70 | 70 SFDD | Шкала мощности немонотонна (см. п. 5.6) |
| 5 | Две платы, 2 м, Mode 3 | 30 | 30 SFDD | Провалов нет; получена оценка чувствительности приёмника |
| 6 | Две платы, 2 м, мощность снижена | 30 | 29 SFDD | Провалов нет; регулировка мощности как ручка непригодна |
| 7 | Две платы, 2 м, Mode 4 | 30 | 29 SFDD, 1 PHE | Смена режима открыла зону отказов |
| 8 | Две платы, Mode 4, плавное затенение | 60 | 42 SFDD, 18 PHE | Основной набор данных |

Ключевое методическое решение. Режим Mode 3 (110 кбит/с, преамбула 1024 символа) обладает максимальной помехоустойчивостью: пороги детекта преамбулы и декодирования данных в нём практически совпадают, поэтому кадр либо проходит целиком, либо не обнаруживается вовсе. Переход на Mode 4 (6.8 Мбит/с, преамбула 128) разносит эти пороги примерно на 9 дБ: данные слабеют существенно быстрее, чем детект преамбулы. Именно это открыло нужную зону. Плавное ослабление тракта выполнялось перемещением металлического корпуса блока питания между антеннами — единственный доступный в лаборатории способ монотонной регулировки.

# 5. Результаты

## 5.1. Съём до зачёта кадра работает

Характеристика, снятая по детекту SFD, полноценна: отношение пика к шуму до 40 дБ на близкой дистанции, передний фронт 2 отсчёта, спад многолучёвки на протяжении 30–60 отсчётов. Воспроизводимость по трём последовательным съёмам — в пределах половины децибела. Кадр 4080 байт проходит USB без потерь.

## 5.2. Характеристика провалившихся кадров пригодна

На выборке из 18 кадров, не прошедших проверку PHR, первый путь различим во всех случаях. Позиция пика совпадает с позицией у нормально принятых кадров (медиана 748 против 745), начальная зона и хвост буфера не отличаются. Исходное требование — получать характеристику с кадров, которые приёмник не зачёл, — выполнено.

## 5.3. Характеристика не предсказывает успешность декодирования

Отношение сигнал/шум у провалившихся кадров: медиана 17.4 дБ при разбросе 6.9–23.2. У остальных: медиана 20.1 дБ при разбросе 11.7–24.2. Сорок кадров из сорока двух непровалившихся попадают внутрь диапазона провалившихся.

Вывод: по одной импульсной характеристике нельзя судить о том, будет ли кадр декодирован. Для приёмника связи это ограничение, для обнаружителя — напротив, подтверждение его основной ценности: он регистрирует сигналы, которые декодировать невозможно.

## 5.4. Механизм отказа читается из характеристики

Отношение поздней энергии к ранней (окно «пик+20…пик+60» к окну «пик…пик+15», обе величины за вычетом шумовой полки) составляет 0.324 у провалившихся кадров против 0.195 у прошедших. Различимость по этому признаку AUC = 0.779, что несколько лучше, чем по отношению сигнал/шум (AUC = 0.745). Ни один из признаков не является решающим по отдельности.

Физически это означает задержанную многолучёвую составляющую, размывающую символ. Отдельно зафиксирован второй механизм отказа: единичный кадр с нормальным пиком, но шумовой полкой, превышающей медианную по серии в двенадцать раз, — всплеск помехи. Два механизма различимы в сыром CIR между собой.

## 5.5. Амплитуда аккумулятора не является мерой мощности

В одном режиме измерений амплитуда сжимала изменение мощности примерно вдвое по децибелам, в другом — растягивала (наклон 1.59 при r² = 0.52). Единой зависимости не существует. Для количественной оценки мощности следует использовать величину, нормированную на число накопленных символов преамбулы, а не амплитуду пика.

Смежное ограничение: оценка мощности не сопоставима между режимами PHY. При неизменных дистанции и мощности переход с Mode 3 на Mode 4 дал кажущийся прирост 17.5 дБ исключительно за счёт укорочения преамбулы с 1024 до 128 символов.

## 5.6. Регулировка мощности передатчика немонотонна

Управление действует — размах измеренной мощности 19.7 дБ, — но отображение задаваемого уровня в реальную мощность нарушено. Три различных уровня дали одинаковый результат, а в нижней части шкалы порядок инвертирован: номинальный минимум оказался на 12 дБ сильнее промежуточного значения. Инструмент требует отдельного разбора и в текущем виде для калиброванных измерений непригоден.

## 5.7. Побочные результаты

- Приёмный тракт МКС уверенно декодирует кадры при средней мощности −106 дБм, отдельные кадры — при −112 дБм, то есть работает на уровне паспортной чувствительности. Это на 11–17 дБ лучше ранее задокументированной оценки и усиливает вывод о том, что дефицит дальности сосредоточен на передающей стороне.

- Шумовая полка нестационарна: за одну серию наблюдений она смещалась на 4 дБ без вмешательства оператора.

- Фактическое время чтения аккумулятора составило 1–3 мс против расчётных 29 мс. Это опровергает принятую ранее оценку рабочей частоты интерфейса SPI и требует отдельной разведки.

# 6. Выводы для задачи обнаружителя

6.1. Требование «видеть эфир без сигнала» через аккумулятор DW1000 невыполнимо. Это следует из принципа работы узла: накопление стартует только по детекту преамбулы. Ограничение архитектурное, а не программное, и обойти его настройкой нельзя. Обнаружитель, построенный на DW1000, регистрирует только то, чья преамбула совпадает с его собственной конфигурацией — канал, скорость, длина и код преамбулы, частота повторения импульсов.

Это следует проверить до разводки платы макета. Если основной функцией обнаружителя предполагается регистрация произвольных СШП-сигналов независимо от их физического уровня, то конфигурация из пяти модулей DW1000 такой функции не обеспечивает, и вопрос выбора элементной базы нужно пересматривать заранее. Каким узлом можно получить энергию в канале без детекта преамбулы — предмет отдельной проработки, в рамках настоящей работы не исследовался.

6.2. В пределах совпадающей конфигурации обнаружитель работоспособен и полезен. Он регистрирует кадры, которые приёмник связи отбрасывает, и характеристика этих кадров пригодна для анализа. Более того, по ней различаются причины отказа — многолучёвое размывание и импульсная помеха дают разные картины.

6.3. Снимать следует полный аккумулятор, а не окно вокруг первого пути. В проведённых измерениях импульс располагался примерно на 75–79 % длины буфера, то есть перед ним оставалось более семисот отсчётов чистого шума, измеренного одновременно с сигналом и в той же полосе. С учётом нестационарности шумовой полки такая одновременная опора необходима: измерять шум отдельно, при калибровке, недостаточно. Усечённое окно этой возможности не даёт.

6.4. Порог принятия решения нельзя строить на амплитуде. Амплитуда пика зависит от состояния тракта усиления и не связана с принятой мощностью устойчивым соотношением. Решающее правило должно опираться на нормированные величины и, судя по полученным данным, выигрывает от учёта распределения энергии во времени, а не только её уровня.

6.5. Требования к тракту передачи данных умеренные. Полная характеристика — около 4 килобайт на съём — устойчиво передаётся по USB без потерь, а чтение из радиомодуля занимает единицы миллисекунд. Для пятиканальной конфигурации это означает, что узким местом станет не объём данных, а организация одновременного съёма по каналам.

# 7. Что осталось открытым

- Каким узлом возможна регистрация энергии в канале без детекта преамбулы — определяющий вопрос для выбора элементной базы макета.

- Фактическая частота интерфейса SPI и причина расхождения с расчётом в четырнадцать раз.

- Раскладка регистра мощности передатчика, объясняющая немонотонность шкалы.

- Устойчивость признака «отношение поздней энергии к ранней» на большей выборке и в других помеховых условиях.

Экспериментальный режим изолирован флагом компиляции и по умолчанию выключен. Классификация задачи как относящейся к обнаружителю, а не к МКС, не изменялась.