Обнаружитель СШП на готовых модулях — промежуточные результаты

Vagan Sarukhanov · 27.07.2026 · к обсуждению

1. Проблемы, с которыми столкнулись

Эфир без сигнала. Накопление в аккумуляторе DW1000 стартует только по детекту преамбулы, поэтому наблюдать эфир в отсутствие сигнала через него нельзя. Разведка по мануалам нашла обходной путь: узел АРУ измеряет фоновую энергию без кадра (Energy Scan / ED channel scan). Уровень относительный, на железе не проверялось.

Число модулей не выводится из документов. Поведение приёмника при коде преамбулы, не совпадающем с кодом передатчика, не описано ни в одном из трёх мануалов (DW1000, DW3000, QM33100). Обосновать число каналов макета ссылкой на документ невозможно — вопрос пришлось решать замером.

Узкое место — чтение из радиомодуля. Чтение полного аккумулятора занимает около 29 мс, всё это время приёмник эфир не наблюдает, а обмен идёт опросом при полностью замаскированных прерываниях. Для пяти-семи каналов необходимы прямой доступ к памяти и повышение тактовой частоты интерфейса.

Шкала мощности передатчика немонотонна. Уровень 140 даёт сигнал сильнее уровня 223. Подтверждено на второй плате с другой прошивкой, то есть это свойство раскладки регистра, а не экземпляра. Кроме того, событие обнаружения SFD срабатывает на шуме — около одной ложной тревоги за восемь минут на модуль.

2. Проведённые эксперименты

Кросс-детект кодов преамбулы. Канал 2, скорость 110 кбит/с, преамбула 1024, PRF 64. Передатчик неизменно на коде 9. Пять прогонов по 30 съёмов на дистанции 2 м — коды 9 (базовый), 10, 11, 12 и снова 9 (контрольный). Затем лестница по принятой мощности от −95.6 до −81 дБм, задаваемая расстоянием и мощностью передатчика. Отдельный контроль с выключенным передатчиком.

3. Результаты

| Принятая мощность | Прослушивание | События | Частота, 1/с |
| --- | --- | --- | --- |
| −95.6 дБм (2 м) | 904 с | 1 (шум) | 0.001 |
| −90.5 дБм (1 м) | ~100 с | 1 | 0.010 |
| −87.5 дБм | 28 с | 20 | 0.714 |
| −82…−81 дБм | секунды | 20 | мгновенно |

Контрольный прогон воспроизвёл базовый в пределах 0.3 дБ — серия действительна. При выключенном передатчике на той же дистанции получено ноль событий из десяти, то есть события вызывает именно передатчик.

Порог просачивания лежит около −88…−90 дБм: частота меняется примерно в 70 раз на 3 дБ. Совпадающий код принимается вплоть до −106 дБм, следовательно подавление чужого кода составляет не менее 17 дБ (оценка снизу — предел чувствительности не искали).

Просачивание информации не несёт. Аккумулятор заполняется бесструктурным плато: отношение максимума ко второму отсчёту 1.03, до 15 % отсчётов лежат в пределах 30 % от максимума, и ни одно из положений пика не попало в окно настоящего сигнала. Кадры не декодируются.

4. Что это означает для макета

Один модуль покрывает один код преамбулы — число модулей умножается на число кодов. Пять или семь модулей дают пять или семь конфигураций, а не «стандартный СШП» в целом; более широкий охват достижим только последовательным сканированием во времени.

Модули DWM3000 необходимы: DW1000 не достаёт до канала 9, который стандарт делает обязательным для верхнего диапазона. Границы состава оговариваются сразу — режим HPRF не поддерживается, поддиапазон ниже 1 ГГц не покрывает ни один из чипов.

5. Ближайшие шаги

Различить «преамбулы не было» и «преамбула была, SFD не найден» — разведка флагов таймаута идёт. Далее: серия по ложным тревогам при выключенном передатчике, несовпадение PRF при совпадающем коде, время переконфигурации PHY как параметр цикла сканирования.