Лаборатория исследования СШП-сигналов на платформе МКС

Состав, реализованные средства и возможности · Vagan Sarukhanov · 29.07.2026

1. Состав и принцип работы

Две платы МКС (STM32F411RE и по два модуля DWM1000 на плату), подключаемые к ПК по USB, и две отладочные платформы EVK1000, служащие независимым источником сигнала. Плата работает передатчиком, приёмником либо в режиме внутренней петли между собственными модулями. Хостовая часть — набор скриптов на Python. Обмен идёт по двум форматам кадров: командному, с подтверждением на каждую команду, и потоковому, в котором плата сама шлёт данные приёма без запроса. Потоковый разбор устойчив к сбоям: при обрыве или испорченной контрольной сумме приёмник пересинхронизируется по метке начала кадра и проверяет правдоподобность длины.

2. Что реализовано в прошивке

Управление. Инициализация, чтение состояния, полная настройка физического уровня (канал, скорость, длина преамбулы, код, частота повторения импульсов, размер блока накопления), управление мощностью передатчика, одиночная и периодическая передача, управление приёмом.

Измерения. По каждому принятому кадру прошивка сама вычисляет мощность принятого сигнала, мощность первого пути и отношение сигнал-шум по формулам руководства производителя, с нормировкой на число накопленных символов преамбулы — на хост уходит готовый блок из 30 байт.

Импульсная характеристика канала. Доступны два режима: окно из 63 отсчётов вокруг первого пути и полный аккумулятор — 1016 отсчётов, снимаемый по раннему событию приёма, до проверки целостности кадра. Второй режим позволяет исследовать и те кадры, которые приёмник связи отбрасывает.

Потоковая передача. Пять типов содержимого: метрики с окном характеристики, только метрики, только полезная нагрузка кадра, нагрузка вместе с метриками и полный сырой аккумулятор. Нагрузочная проверка подтвердила отсутствие потерь на плате до 150 кадров в секунду и не менее 200 кадров по 168 байт на двух платах независимо.

Изоляция экспериментов. Экспериментальные части собраны под флагами компиляции и по умолчанию выключены. Возврат к рабочей сборке доказан измерением: размеры и размещение всех секций совпадают побайтно.

3. Что реализовано в хостовых скриптах

Основа. Протокольный слой и разбор потока вынесены в отдельные модули, таблица режимов физического уровня сведена в единый источник — это исключает рассинхрон настроек передатчика и приёмника, который внешне неотличим от неисправности.

Инструменты. Интерактивная консоль для ручной работы с платой; средство серийного съёма полного аккумулятора с автоматической записью в CSV, свипом по мощности передатчика и сводкой по событиям; графическая панель с живым отображением характеристики и водопадом; пробники потокового и данных каналов; приложение станции для передачи текста поверх СШП с фрагментацией и сборкой сообщений.

Ведение записей. Каждый съём сохраняется отдельным файлом, в заголовке которого записаны настройки физического уровня, уровень мощности, тип события и частота повторения импульсов. Происхождение данных хранится вместе с данными.

4. Возможности лаборатории

Полное управление физическим уровнем с восемью готовыми пресетами и ручным заданием любых сочетаний; количественные измерения по каждому кадру; съём импульсной характеристики как принятых, так и забракованных кадров; исследование двух плат по эфиру, внутренней петли на одной плате и приёма сигнала независимых отладочных платформ; серийные измерения с воспроизводимой методикой и сохранением дампов; передача данных поверх СШП.

5. Известные ограничения

Чтение полного аккумулятора занимает около 29 мс, в течение которых приёмник не наблюдает эфир, а прерывания замаскированы. Амплитуда сырой характеристики не является мерой принятой мощности; мощность следует брать из вычисляемых метрик, сравнивая их только внутри одного режима. Шкала мощности передатчика немонотонна. Коаксиальных аттенюаторов нет — ослабление создаётся изменением геометрии стенда.